Приложение 1

Задание №1

Организация, получающая

задание: ________________

________________________

Заказчику проекта

Задание на проектирование электроснабжения

Техническая характеристика электроприемников установок:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:

| 1 Секция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Место установки | U, В | Част. Гц | Род тока | Кол-во | N, кВт |
| БРП 24/5 26 Ач | Помещение консьержа | 220 | 50 | переменный | 2 | 0,36 |
| ППКОПУ Юнитроник 496М | Помещение консьержа | 220 | 50 | переменный | 1 | 0,10 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 0,46 |
| 2 Секция |  |  |  |  |  |  |
| БРП 24/5 26 Ач | Помещение консьержа | 220 | 50 | переменный | 2 | 0,36 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 0,36 |

ИТОГО      1,00 кВт

Заказчику необходимо предусмотреть электропитание вентиляторов подпора воздуха и вентиляторов дымоудаления.

Задание №2

Организация, получающая

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода заземления к шине PE ППКОПУ, БРП.

Предусмотреть заземление металлических частей приводов клапанов системы незадымляемости и шкафов управления вентиляторами подпора и дымоудаления.

.